AmbiTemp

Pedro da Costa Cason, Pedro Henrique de Almeida Costa, Wilian França Costa

1Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)
Rua da Consolação, 930 Consolação, São Paulo - SP, 01302-907 – Brazil

pedrocason@outlook.com, pedro.costa08@hotmail.com

Abstract. This article describes an Arduino Project, “AmbiTemp” that has an alarm that will be triggered by a temperature sensor that can be read using the web.

Resumo. Este artigo descreve o projeto, “AmbiTemp”, utilizando Arduino que tem como objetivo reproduzir um alarme baseado em sensor de temperaturas, que será lido pelos usuários via web.

# Introdução

No AmbiTemp, será simulada uma situação de controle de temperaturas em ambientes. Em Data C	enters, por exemplo, os equipamentos precisam de temperaturas controladas, normalmente abaixo de 20ºC. Se ocorrer uma falha no sistema de ventilação, a temperatura geralmente sobe, e pode ocasionar em perda de equipamentos, e às vezes, combustão.

No projeto, será utilizado um sensor de temperatura juntamente com um atuador “Buzzer”, que é um tipo de alarme. A temperatura será monitorada o tempo todo, e caso ultrapasse a temperatura indicada no código, o alarme dispara, junto com um LED vermelho. O alarme desarma quando a temperatura volta ao normal indicado no código.

O monitoramento poderá ser visualizado pelos usuários em aplicativos que apresentam dashboards de uso MQTT, como o “MQTT Dashboard”, disponível para iOS e Android, na comunicação realizada pelo microcontrolador, utilizando o padrão MQTT. Com os dados sendo enviados, o usuário saberá quando a temperatura estiver acima do limite e quando o alarme disparar.

# Materiais e Métodos

2.1 - Os materiais que foram utilizados para a concepção do projeto são:

Figura 1. Placa WeMos D1 ESP8266 - Disponível em :  https://www.autocorerobotica.com.br/placa-de-desenvolvimento-esp8266-wemos-d1-r2

Figura 2. Protoboard 400 Pontos - Disponível em:  https://www.filipeflop.com/produto/protoboard-400-pontos/

Figura 3. LED Vermelho 5mm difuso – Disponível em: https://www.filipeflop.com/produto/led-difuso-5mm-vermelho-x10-unidades/

Figura 4 – Resistor 150R 1/4W – Disponível em: https://www.usinainfo.com.br/resistores/resistor-150r-14w-kit-com-10-unidades-2991.html

Figura 5 - Sensor de Temperatura LM35DZ – Disponível em: https://www.filipeflop.com/produto/sensor-de-temperatura-lm35dz/

Figura 6 - Atuador Buzzer Ativo 5V – Autor: OLIVEIRA, Euler. Disponível em: https://blogmasterwalkershop.com.br/arduino/como-usar-com-arduino-buzzer-5v-ativo/

Figura 7 - Jumpers Macho/Macho – Disponível em: https://www.filipeflop.com/produto/kit-jumpers-macho-macho-x65-unidades/

Figura 8 - Fonte de Alimentação 9v P4 – Disponível: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1028541728-fonte-de-alimentaco-carregador-9v-1a-plug-p4-arduino-aplic-_JM?quantity=1

2.2 – Métodos

2.2.1 – Código utilizado na IDE Arduino:

#include <PubSubClient.h>

#include <ESP8266WiFi.h>

#define BUZZER_PIN D7

#define LED_VERMELHO D5

const char* ssid = "CASA";

const char* password = "empresa2010";

const char* mqtt_server = "mqtt.eclipse.org";

const char* mqttUser = "ambi";

const char* mqttPassword = "5276";

const int mqttPort = 1883;

char pub_str[100];

float gettemp();

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

void setup_wifi()

{

delay(10);

Serial.print("Conectando na rede ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){

delay(500);

Serial.print("-");

}

Serial.println();

Serial.println("WiFi Conectado");

Serial.println("IP ");

Serial.println();

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length){

Serial.print("Mensagem recebida : ");

Serial.print(topic);

Serial.print(" : ");

pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);

for (int i = 0; i < length; i++){

Serial.println((char)payload[i]);

}

pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

float val = analogRead(A0);

float c = val * 285.0 / 1024.0;

if ((char)payload[0] == 'o' && (char)payload[1] == 'n'){

digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH);

}

else if ((char)payload[0] == 'o' && (char)payload[1] == 'f' && (char)payload[2] == 'f') {

digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);

}

}

void reconnect(){

while(!client.connected()){

Serial.println("Tentando conexão com o MQTT");

if(client.connect("...")){

Serial.println("Conectado");

client.publish("ambitemp_temperatura","Conectado!");

client.subscribe("ambitemp_led");

Serial.print("Inscrito!");

}

else{

Serial.print("Falha, rc = ");

Serial.print(client.state());

Serial.println("Nova tentativa em 5 segundos ");

delay(5000);

}

}

void setup(){

pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

Serial.begin(115200);

setup_wifi();

client.setServer(mqtt_server, 1883);

client.setCallback(callback);

reconnect();

}

void loop()

{

if(!client.connected()){

reconnect();

Serial.print("Desconectado");

}

float tmp = gettemp();

dtostrf(tmp,2,2,pub_str);

Serial.print(pub_str);

Serial.println(tmp);

client.publish("ambitemp_temperatura",pub_str);

delay(1000);

client.loop();

}

float gettemp() {

float val = analogRead(A0);

float c = val * 285.0 / 1024.0;

if (c > 27) {

digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH);

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);

}

else{

digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

}

Serial.print("Temperatura = ");

return c;

}

2.2.2 – Protocolo utilizado

No projeto, foi utilizado o protocolo de comunicações MQTT (MQ Telemetry Transport). Para evitar cobranças, utilizamos o Broker da Eclipse, com as seguintes configurações:

- Servidor MQTT: "mqtt.eclipse.org";

- Usuário: "ambi";

- Senha:  "5276";

- Porta de Comunicação: 1883;

- Tópico do mqtt: ambitemp_temperatura

Com estes dados, foi possível conectar o circuito no mqtt. Assim, com a ajuda de um aplicativo (usamos o “MQTT Dash”), podemos ter a visualização das temperaturas diretamente no smartphone:

Figura 9 – Visualização da temperatura via MQTT no smartphone. Fonte própria

2.2.3 – Fluxograma de funcionamento

Figura 9 - Fluxograma realizado no "LucidChart"

# 2.2.4. Estrutura básica utilizando o TinkerCad

Utilizando o TinkerCad, foi realizado um projeto com a estrutura básica que será utilizada no projeto físico. No projeto oficial estamos utilizando uma placa WeMos D1, que não está disponível no TinkerCad, mas o esquema é exatamente o mesmo:

Figura 10 - Projeto TinkerCad: Spectacular Trug-Gaaris. Disponível em: https://www.tinkercad.com/things/5lzZMgvcVvZ

- Resultados

Figura 7 - Imagem do circuito finalizado. Fonte propria

  - – Funcionamento

  - - Principais problemas enfrentados

Houve alguns problemas no início do desenvolvimento do projeto. Entre eles, após o recebimento dos produtos, fizemos as ligações de maneira errônea, e os componentes soltaram um cheiro de “queimado”. Achamos que os componentes haviam sido perdidos. Mas, após realizarmos as ligações de forma correta, os componentes funcionaram sem problemas e sem o cheiro.

Na programação do projeto, também tivemos problemas quanto a apresentação da temperatura do sensor, que apresentava temperaturas fora das faixas aceitáveis (a temperatura inicial ficava na casa dos 40ºC). Mas após uma pesquisa sobre as fórmulas para a apresentação correta das temperaturas, o problema foi resolvido.

Outro problema enfrentado foi a programação do payload para em caso de “On”, manter o sistema de alarme e led funcionando. E em caso de “Off”, desligar todo o sistema. Tentamos diversas vezes programar de forma correta esta função mas não obtivemos sucesso. Em várias das vezes, no payload em “On”, o sistema ficava com o Buzzer e o Led ligados indefinidamente, mesmo que a temperatura estivesse abaixo dos 27ºC definidos no software.

# Conclusões

  - – Objetivos

O objetivo proposto foi alcançado. A ideia inicial era que fosse possível criar um sistema de controle de temperatura, onde a temperatura pudesse ser observada pelo smartphone, sem a obrigação de olhar no serial da placa.

  - – Vantagens e Desvantagens

    - - Vantagens

Este projeto tem como vantagem a possibilidade de controlar e avaliar a temperatura de um ambiente, sem a necessidade de estar fisicamente no mesmo. Assim, poderia ser implementado em um Data Center, ou uma casa com projeto de automação residencial.

    - – Desvantagens

Infelizmente, não foi possível colocar no sistema, um botão no smartphone para controlar o funcionamento do LED e do Buzzer. Sendo assim, o sistema não pode ser desativado (apenas se tirar da fonte de energia). E sempre que a temperatura passar do programado, o sistema irá funcionar.

  - – O que poderia ser feito para melhorar o projeto

Para a melhoria no funcionamento do projeto, acreditamos que seria realmente interessante a implementação do tópico MQTT para desarmar o sistema, assim ficando a cargo do usuário, decidir se gostaria de manter o sistema ligado ou não.

Assim como deixar o sistema mais sofisticado, como a implementação de um sistema de mensageria. Caso o sistema ultrapassasse os 27ºC, além do Buzzer apitando, o usuário receberia um email de alerta, com um aviso de que a temperatura do ambiente X ultrapassou o limite recomendado.

# 5. Referências

BAUERMEISTER, Giovanni. Primeiros passos com Arduino. FILIPEFLOP, 2018. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/blog/primeiros-passos-com-arduino/>. Acesso em: 06, abril de 2020.

ELECTRONICS, Mouser. Sensores e Atuadores IoT. EMBARCADOS, 2020.

Disponível em: < https://www.embarcados.com.br/sensores-e-atuadores-iot/>.

Acesso em: 06, abril de 2020.

THOMSEN, Adilson. Tutorial Módulo Wireless ESP8266 com Arduino. FILIPEFLOP, 2015.

Disponível em: < https://www.filipeflop.com/blog/esp8266-arduino-tutorial/>.

Acesso em: 07, abril de 2020.

OLIVEIRA, Euler. Sensor de Temperatura TMP36. MasterWalker BLOG.

Disponível em: <https://blogmasterwalkershop.com.br/arduino/como-usar-com-arduino-sensor-de-temperatura-tmp36/>

Acesso em: 07, abril de 2020

MOTA, Allan. USANDO O BUZZER COM ARDUINO - TRANSDUTOR PIEZO ELÉTRICO. Vida de Silicio, 2017.

Disponível em: <https://portal.vidadesilicio.com.br/usando-o-buzzer-com-arduino-transdutor-piezo-eletrico/>

Acesso em: 07, abril de 2020

CIA, Arduino. Enviando mensagens MQTT com módulo ESP32. Arduino e Cia, 2019.

Disponível em: <https://www.arduinoecia.com.br/enviando-mensagens-mqtt-modulo-esp32-wifi/>

Acesso em: 18, junho de 2020

SOUZA, Fábio. Use o MQTT Dash para controlar uma lâmpada remotamente. Embarcados, 2018.

Disponível em: <https://www.embarcados.com.br/mqtt-dash/>

Acesso em: 18, junho de 2020

SOUZA, Fábio. Exibindo valores de temperatura e umidade no app MQTT Dash com o sensor DHT11. Embarcados, 2018.

Disponível em: <https://www.embarcados.com.br/temperatura-e-umidade-no-mqtt-dash-dht11/>

Acesso em: 19, junho de 2020.

Padeath. Remote Temperature Monitoring Using MQTT and ESP8266 Modules. Instructables.

Disponível em: <https://www.instructables.com/id/Remote-Temperature-Monitoring-Using-MQTT-and-ESP82/>

Acesso em: 19, junho de 2020

BERTOLETI, Pedro. Controle e Monitoramento IoT com NodeMCU e MQTT. FILIPEFLOP, 2016

Disponível em: <https://www.filipeflop.com/blog/controle-monitoramento-iot-nodemcu-e-mqtt/>

Acesso em: 19, junho de 2020